lnstallation du routeur pfSense dans Hyper-V

Ce laboratoire doit être fait individuellement sur votre serveur réel

Copier le fichier pfSense 2.5.2.vhdx qui est dans le dossier

\\uranusprof.reseau.cvm\intranet\rjean\Hyper-V\GEN1 - pfSense 2.5.2 dans le dossier C:\_VIRTUEL\DISQUE de votre serveur réel.

Étape 1 - Créer un ordinateur virtuel avec pfSense

- Création de l'ordinateur virtuel "ROUTEUR"

  - Nom: ROUTEUR

L’emplacement devrait être "C:\_VIRTUEL\ORDI"

  - Génération 1

  - Mémoire de démarrage: 1024 Mo

ne pas cocher "Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel."

  - Connexion: EXTERNE

  - Sélectionner l'option "Utiliser un disque dur virtuel existant"

    - Emplacement: C:\_VIRTUEL\Disque

    - Nom du fichier: pfSense 2.5.2.vhdx

À la fin de la création de l’ordinateur virtuel, vous devez ajouter une deuxième carte réseau.

  - Cette carte réseau doit utiliser le commutateur "PRIVE"

Démarrer le routeur pfSense dans Hyper-V

La fenêtre principale affiche l'adresse IP du réseau WAN et l'adresse IP du réseau LAN.

- Par défaut, l’adresse IP du réseau LAN est 192.168.1.1/24.

- L’adresse IP du réseau WAN est obtenue par le serveur DHCP du cégep.

Le x de l’adresse IP 10.57.y.x varie d’un étudiant.

LE LABORATOIRE SE TERMINE ICI.

ANNEXE 1

La modification des paramètres du routeur pfSense se fait en utilisant l'interface WEB.

Pour modifier la configuration du routeur pfSense à partir de votre serveur réel.

https://10.57.y.x

nom d'utilisateur = admin

mot de passe = pfsense

Pour modifier la configuration du routeur pfSense à partir d'un ordinateur virtuel qui est dans le réseau LAN.

https://192.168.1.1

nom d'utilisateur = admin

mot de passe = pfsense

ANNEXE 2

pfSense Documentation

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest

Le fichier pfSense 2.5.2.vhdx contient déjà plusieurs configurations pour faciliter l'utilisation du routeur.

Voici la liste des paramètres déjà configurés dans le fichier "pfSense 2.5.2.vhdx".

Paramètre 1

Modifier le fuseau horaire

Paramètre 2

Désactiver l'option "Block private networks and loopback addresses"

Paramètre 3

Création de deux règles dans le pare-feu de la carte réseau WAN

- Création d'une règle qui accepte les PING de l'externe

- Création d'une règle qui autorise la gestion à distance du routeur pfSense

Les prochaines pages affichent les paramètres déjà configurés dans le fichier "pfSense 2.5.2.vhdx".

CONFIGURATION DU PARAMÈTRE 1

Dans le menu choisir "System / General Setup"

Dans la section Localization

Modifier le Timezone pour America/Montreal

Résultat final

CONFIGURATION DU PARAMÈTRE 2

Dans le menu choisir "Interfaces / WAN"

Dans la section "Reserved Networks"

Désactiver l'option "Block private networks and loopback addresses"

Résultat final

CONFIGURATION DU PARAMÈTRE 3

VOICI LE RÉSULTAT À OBTENIR APRÈS L'AJOUT DES DEUX RÈGLES

On va ajouter deux règles en utilisant le bouton "Add avec la flèche qui pointe vers le bas"

- Accepte les PING de l'externe (moins sécuritaire)

note: les étapes sont sur la page 5

- Autorise la gestion à distance (DANGEREUX !!!)

note: les étapes sont sur la page 6

CONFIGURATION DE LA PREMIÈRE RÈGLE DU PARAMÈTRE 3

Création de la règle qui accepte les PING de l'externe

Dans le menu choisir "Firewall / Rules / WAN"

CONFIGURATION DE LA DEUXIÈME RÈGLE DU PARAMÈTRE 3

Création de la règle qui autorise la gestion à distance du routeur pfSense

Dans le menu choisir "Firewall / Rules / WAN"

Cette règle permet de configurer le routeur à partir de votre serveur réel avec https://10.57.y.x

ANNEXE 3

Vous pouvez sauvegarder et restaurer la configuration du routeur pfSense.

ANNEXE 4

Vous pouvez revenir à la configuration initiale.